Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

помещений и оборудования объекта питания

Состав  производственных  помещений  и  торгово-технологического

оборудования, их взаимное расположение должны обеспечивать последовательность

(поточность) технологического процесса приготовления блюд, исключение перекреста

потоков чистой и грязной посуды.

Состав  производственных  цехов  в  объектах  питания  учреждений  образования допускается сокращать (объединять цеха для обработки корнеплодов и сырых овощей или выделять один цех для обработки всего продовольственного сырья, горячий цех совмещать  с  цехом  холодных  закусок,  помещением  для  резки  хлеба,  объединять моечные кухонной и столовой посуды) или организовывать технологический процесс в  одном  производственном  помещении  с  выделением  отдельных  производственных участков  при  условии  обеспечения  поточности  технологических  процессов  и безопасности приготавливаемых блюд.

При  организации  привозного  горячего  питания  в  столовой-раздаточной

учреждения  образования  должны  быть  созданы  условия  для  приема,  временного

хранения и выдачи блюд, мытья столовой посуды, емкостей и термоконтейнеров. В

случае  необходимости  создаются  условия  для  подогрева  блюд,  нарезки  хлеба  и

готовых пищевых продуктов (мясные и колбасные изделия, сыры и другое).

Объекты  питания  оздоровительных  организаций  –  столовые,  кафе,  столовые-

раздаточные – должны размещаться в отдельном блоке или отдельно стоящем здании.

В отдельно стоящем здании должны быть предусмотрены вестибюль с гардеробом и

санитарным узлом.

При  входе  в  обеденный  зал  должны  устанавливаться  умывальники  из  расчета один умывальник на 20 мест. В объекте питания оборудуются раздельные помещения для хранения пищевой продукции и непродовольственных товаров.

Холодная и горячая вода должны быть подведены в буфетные, все помещения

объектов  питания,  умывальные  помещения,  санитарные  узлы.  Обязательно

обеспечение  аварийного  горячего  водоснабжения  к  посудомоечным  ваннам.  При

прекращении подачи горячей или холодной проточной воды, неисправности системы

водоотведения в течение более трех часов производственная деятельность столовых,

кафе, столовых-раздаточных приостанавливается.

В  объекте  питания  учреждения  образования,  оздоровительной  организации

должны предусматриваться отдельные системы вентиляции. Результаты технических

испытаний  эффективности  работы  вентиляционных  установок  проводятся  не  реже

одного раза в три года и заносятся в паспорта на вентиляционные установки.

Остекление  оконных  проемов  в  помещениях  объекта  питания  должно  быть

целостным,  осветительные  приборы  и  защитную  арматуру  требуется  содержать  в

исправном состоянии и чистоте.

Помещения объекта, в которых осуществляется хранение пищевой продукции,

упаковочных  материалов,  оборудуются  средствами  контроля  температурно-

влажностного  режима.  Запрещается  использовать  ртутные  термометры  и  приборы  с ртутным наполнением.

Все  производственные  и  вспомогательные  помещения  объекта  должны  быть

обозначены табличками с указанием их назначения и использоваться по назначению.

При  отделке  помещений  объекта  питания  должны  соблюдаться  следующие

требования: потолки,  стены,  полы  должны  быть  выполнены  из  разрешенных  в  этих целях материалов, допускающих влажную обработку (мытье) и дезинфекцию; потолки и  стены  должны  быть  гладкими,  без  щелей,  трещин,  деформаций,  признаков поражений  грибком;  полы  должны  быть  без  щелей,  дефектов  и  механических повреждений.

Помещения и инженерные коммуникации объектов питания должны находиться

в должном санитарно-техническом состоянии, по мере износа санитарно-техническое

и торгово-технологическое оборудование должно заменяться (ремонтироваться).

Объекты  питания  должны  быть  обеспечены  в  необходимом  количестве  для

соблюдения  технологического  процесса  торгово-технологическим  (электрическое  и

механическое), санитарно-техническим оборудованием, посудой (столовой, кухонной,

для хранения пищевых продуктов), моющими средствами и средствами дезинфекции,

разрешенными к применению в соответствии с законодательством.

Электрическое  торгово-технологическое  оборудование,  производственные

столы  и  ванны,  разделочные  доски  и  ножи,  кухонная  посуда  должны

предусматриваться  раздельные  для  сырых  и  готовых  пищевых  продуктов.

Холодильное оборудование должно быть оснащено приборами контроля температуры.

Не  допускается  использование  оборудования,  емкостей,  тары,  инвентаря,

посуды  с  поврежденным  покрытием,  отбитыми  краями,  деформированных,  с

трещинами и иными дефектами.

В  объектах  питания  производственные  столы  и  производственные  ванны

маркируются  согласно  назначению:  «МС»  (мясо  сырое)  и  «РС»  (рыба  сырая)  или

«СП» (сырая продукция), «СО» (сырые овощи), «ГП» (готовая продукция), «Салат»,

«Х» (хлеб). Дополнительно выделяются разделочная доска, нож и кухонная посуда для

мяса  птицы  сырого  «МП».  Аналогично  маркируются  разделочные  доски  и  ножи,

кухонная  посуда  для  работы  в  производственных  цехах  (участках).  В  объектах

питания  кухонная  посуда  для  приготовления  пищи  должна  использоваться  в

соответствии  с  маркировкой:  «Супы»,  «Горячие  блюда»,  «Напитки»,  должно

предусматриваться  наличие  всех  видов  посуды  согласно  назначению:  столовой

(тарелки,  блюда,  салатницы,  супницы,  хлебницы,  чашки  или  стаканы,  столовые

приборы), кухонной и кухонного инвентаря, посуды для хранения продовольственного

сырья и пищевых продуктов.

Алюминиевую  кухонную  посуду  допускается  использовать  только  для

приготовления и временного (до одного часа) хранения блюд; использование столовой

посуды  из  алюминия  не  допускается.  Пластмассовую  посуду  допускается

использовать для хранения сырых и сухих пищевых продуктов, в качестве столовой

посуды одноразового использования.

Все  помещения  объекта  питания,  оборудование  помещений,  включая  торгово-технологическое  и  санитарно-техническое  оборудование,  должны  содержаться  в чистоте.  Влажная  уборка  помещений  должна  проводиться  в  течение  дня  по  мере необходимости  при  открытых  окнах  и  фрамугах  с  применением  моющих  средств. Генеральная  уборка  помещений  объекта  питания  учреждений  образования  должна проводиться не реже одного раза в неделю. Генеральная уборка помещений объекта питания  оздоровительной  организации  должна  проводиться  перед  началом  каждой смены  и  в  дальнейшем  не  реже  одного  раза  в  неделю.  Электросветильники  и  окна должны  очищаться  по  мере  загрязнения,  но  не  реже  одного  раза  в  три  месяца. Санитарная  обработка  технологического,  холодильного  оборудования  должна выполняться  в  соответствии  с  руководством  по  эксплуатации  каждого  вида оборудования.

Режим  мытья  столовой  посуды  в  посудомоечной  машине  устанавливается  в

соответствии  с  технической  документацией  на  использование  посудомоечной

машины.  Ручным  способом  посуда  моется  в  соответствии  с  разработанной

инструкцией.  Столовая  посуда  моется  горячей  проточной  водой  с  использованием

трех  посудомоечных  ванн:  вначале  в  первой  и  третьей  ванне  моются  чашки  или

стаканы,  затем  столовые  приборы,  в  последнюю  очередь  –  тарелки  и  салатницы  с использованием трех посудомоечных ванн; моющие средства используются в первой

моечной  ванне  в  соответствии  с  инструкцией  по  применению,  во  второй  ванне  –  в количестве в два раза меньше; в третьей моечной ванне посуда ополаскивается.

Кухонные  посуда  и  инвентарь,  детали электрического  оборудования,  посуда  в буфетных  учреждений  образования,  кухнях-столовых,  объектах  питания

оздоровительных  организаций  должны  мыться  с  использованием  отдельных  двух

посудомоечных  ванн  (мытье,  ополаскивание).  Допускается  использование  одной

посудомоечной  ванны.  Столовая  и  кухонная  посуда,  кухонный  инвентарь,  детали

электрического оборудования ополаскивается горячей проточной водой температурой

не ниже +50 °C (с использованием гибкого шланга с душевой насадкой или решеток).

После мытья: столовые приборы, металлический кухонный инвентарь и детали

электрического  оборудования  просушиваются  в  сушильных  (жарочных)  шкафах,

сухие  столовые  приборы  хранятся  в  кассетах  ручками  вверх;  столовая  и  кухонная посуда, кухонный инвентарь просушиваются на металлических стеллажах, полках или решетках с поддонами; чистые разделочные доски, ножи хранятся непосредственно на рабочих  местах  в  металлических  кассетах  либо  в подвешенном  состоянии; подносы после  каждого  использования  протираются  чистымисалфетками,  а  в  конце  дня промываются горячей водой с добавлением моющих средств; салфетки или щетки для мытья  посуды,  салфетки  для  протирания  столов  после  использования  промываются под проточной водой с добавлением моющего средства, высушиваются и хранятся в закрытых промаркированных емкостях.

Обеденные  и  производственные  столы  моются  после  каждого  приема  и

приготовления  пищи  теплой  водой  с  использованием  моющих  средств  специально

выделенными хозяйственными салфетками.

Раздельный  уборочный  инвентарь  выделяется  соответствующей  маркировкой

для обеденного зала, производственных помещений для сырой и готовой продукции,

санитарных  узлов,  поверхностей  выше  пола.  Уборочный  инвентарь  для  уборки

санитарных  узлов  должен  иметь  сигнальную  маркировку  и  храниться  отдельно  от

остального уборочного инвентаря – в санитарных узлах или специально отведенных

местах. Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции необходимо

хранить  в  специально  выделенном  помещении  (месте),  оборудованном  полками  и

(или)  стеллажами. Уборочный инвентарь  после использования  промывается  горячей

водой с моющими средствами и просушивается.

На объектах не допускается наличие грызунов и насекомых.

Дезинсекция  -  комплекс  мероприятий,  направленных  на  уничтожение  или

снижение  численности  членистоногих,  имеющих  эпидемиологическое  и  санитарно-гигиеническое значение, а также защита людей от укусов кровососущих насекомых и клещей. На объектах должны проводиться следующие профилактические мероприятия по  борьбе  с  мухами:  тщательная  уборка  помещений;  сбор  пищевых отходов  в специальные  промаркированные  емкости  с  крышками  и  полимерными  мешками-вкладышами;  своевременное  удаление  пищевых  отходов  из  производственных помещений;  закрытие  сетками  открывающихся  окон  и  дверных  проемов; использование  для  истребления  мух  электроловушек.  В  целях  предупреждения появления тараканов необходимо заделывать щели в перегородках, стенах, шкафах, не допускать скопление крошек, остатков пищи на столах. При обнаружении тараканов необходимо  провести  дезинсекционные  мероприятия  с  использованием  препаратов, разрешенных к применению.

Дератизация  -  комплекс  мероприятий,  направленных  на  уничтожение  или

снижение  численности  грызунов,  имеющих  эпидемиологическое  и  санитарно-

гигиеническое  значение.  Для  защиты  от  проникновения  грызунов  щели  в  полу,

отверстия  в  потолке  вокруг  технических  вводов  заделываются  кирпичом,  цементом или  листовым  железом,  вентиляционные отверстия  и каналы  должны  быть  закрыты металлическими сетками, а люки оборудованы плотными крышками. При проведении дезинсекционных  и  дератизационных  мероприятий  на  объекте,  в  котором осуществляется обращение пищевой продукции, должна быть исключена возможность контакта  дезинсекционных  и  дератизационных  препаратов  с  пищевой  продукцией, оборудованием, тарой, упаковочным материалом.

В палаточных лагерях устройство объекта питания детей определяется с учетом

формы  организации  питания  (в  расположенной  вблизи  организации,  привозное,  с

использованием полевой кухни, на костре).

При приготовлении пищи непосредственно в палаточных лагерях должны быть

выделены  отдельные  места  для  обработки  сырых  и  готовых  пищевых  продуктов,

отдельные  кладовые  (кладовые  палатки)  с  контейнерами  для  хранения  сухих

продуктов и сырых овощей, места для раздачи пищи, сбора грязной посуды, мытья и

хранения  столовой  и  кухонной  посуды.  Места  для  приема  пищи  в  непередвижных палаточных  лагерях  должны  быть  устроены  под  навесом,  оборудованным  столами, стульями (скамейками).

При  приготовлении  пищи  в  условиях  полевой  кухни  или  на  костре  должны

предусматриваться разделочные столы с маркировкой СП – сырая продукция и ГП –  готовая  продукция,  разделочные  доски  и  ножи  с  маркировкой  СП  –  сырая

продукция, СО – сырые овощи, ГП – готовая продукция, Х – хлеб.

К мытью посуды в профильных палаточных лагерях предъявляются следующие

требования: для мытья посуды используют не менее 3 промаркированных емкостей;

режим  мытья  посуды  включает  следующий  порядок:  мытье  чашек  и  столовых

приборов  в  теплой  воде  (в  первой  емкости)  с  добавлением  моющих  средств  с

последующим  ополаскиванием  в  теплой  воде  (во  второй  емкости);  мытье  тарелок  с использованием моющих средств в теплой воде (в первой емкости), ополаскивание (во второй  емкости),  повторное  ополаскивание  горячей  водой  (в  третьей  емкости),

просушивание на решетках.

После мытья не более 30 единиц столовой посуды должна производиться смена

воды  в  емкостях.  Кухонная  посуда  и  кухонный  инвентарь  моются  в  последнюю

очередь  с  использованием  моющих  средств  теплой  водой  с  последующим

ополаскиванием.  Для  мытья  посуды  используются  губки,  салфетки,  щетки,  которые после  каждого  использования  промываются  в  теплой  воде  с  моющим  средством, ополаскиваются  в  теплой  воде  и  просушиваются.  Допускается  использование одноразовой  ветоши.  В  профильных  палаточных  лагерях  с  использованием  полевой кухни,  при  приготовлении  пищи  на  костре  или  привозном  горячем  питании целесообразно использование либо индивидуальной, либо одноразовой посуды, либо использование  индивидуальных  термоконтейнеров.  Повторное  использование одноразовой посуды запрещается.

Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке пищевой

продукции

Перевозка  (транспортирование)  пищевой  продукции  осуществляется

транспортными  средствами  в  соответствии  с  условиями  перевозки

(транспортирования), установленными изготовителями такой продукции, а в случае их

отсутствия  –  в  соответствии  с  условиями  хранения  пищевой  продукции,

установленными изготовителем такой продукции.

При  использовании  транспортных  средств  для  перевозки  (транспортировки)

одновременно  пищевой  продукции  и  иных  грузов  необходимо  обеспечить  условия, исключающие  их  соприкосновение,  загрязнение  и  изменение  органолептических свойств пищевой продукции.

Внутренняя  поверхность  грузовых  отделений  транспортных  средств  и

контейнеров должна быть выполнена из материалов, предназначенных для контакта с

пищевой продукцией и обеспечивающих возможность проведения очистки и мойки.

Грузовые  отделения  транспортных  средств  и  контейнеры  должны  подвергаться

регулярной очистке,  мойке, дезинфекции  с  периодичностью,  необходимой для  того,

чтобы  грузовые  отделения  транспортных  средств  и  контейнеры  не  могли  явиться

источником загрязнения продукции.

При необходимости транспортировки готовых блюд они должны доставляться в

чистых  термосах,  термоконтейнерах  или  в  специально  выделенной  посуде  с  плотно закрывающимися крышками.

Работники,  сопровождающие  пищевую  продукцию  в  пути  следования  и

выполняющие  ее  погрузку  и  выгрузку,  должны  пользоваться  санитарной  одеждой,

иметь  медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья,  выданную  в  соответствии  с

законодательством Республики Беларусь.

В  транспортном  средстве,  предназначенном  для  транспортировки  пищевой

продукции, должны выделяться специальные места для хранения санитарной одежды.

Транспортировка  пищевой  продукции  совместно  с  непродовольственными

товарами запрещается.

Для  транспортировки  определенного  вида  пищевой  продукции  (молочные,

колбасные, кондитерские изделия с кремом, хлеб, мясо, рыба, полуфабрикаты) должно

выделяться  специализированное  транспортное  средство  с  маркировкой  на  кузове  в соответствии с перевозимой пищевой продукцией.

Транспортные  средства  для  транспортировки  пищевой  продукции  должны

находиться  в  исправном  состоянии,  быть  чистыми,  без  постороннего  запаха.

Внутренняя  поверхность  кузова  транспортного  средства  должна  иметь  покрытие,

легко поддающееся мойке и дезинфекции.

Транспортировка  скоропортящейся  и  особо  скоропортящейся  пищевой

продукции  должна  осуществляться  специализированным  охлаждаемым  или

изотермическим транспортным средством.

Хлеб  и  хлебобулочные  изделия  должны  транспортироваться  в  лотках,  в

специальных  закрытых  транспортных  средствах  или  автомобилях-фургонах,

оборудованных полками. Транспортировка хлеба и хлебобулочных изделий навалом

не допускается.

Кондитерские изделия с кремом при транспортировке должны быть уложены в

контейнеры или лотки с крышками, торты должны  поставляться в стандартной таре

производителя.

Транспортировка  кондитерских  изделий  с  кремом  на  открытых  листах  или

лотках запрещена.

При  транспортировке  пищевой  продукции  должны  соблюдаться  правила  ее

последовательной укладки, исключающие контакт сырой и готовой к употреблению

пищевой  продукции,  загрязнения  ее  при  погрузке  и  выгрузке  из  транспортного

средства.

Устанавливать  тару  с  пищевой  продукцией  непосредственно  на  землю,  снег,

покрытые снегом или мокрые полы, настилы, платформы запрещается.

Санитарная  обработка  транспорта,  предназначенного  для  транспортировки

пищевой  продукции,  должна  проводиться  в  моечных  блоках  или  на  площадках

организации,  подключенных  к  системам  водоснабжения  и  водоотведения,  с

использованием  моющих  средств  и  средств  дезинфекции.  Дезинфекция  внутренней поверхности кузова транспортного средства должна производиться в организации не реже одного раза месяц.

Санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства,

хранения и реализации пищевой продукции

Питание  детей  должно  быть  щадящим  по  химическому  составу  и  способам

приготовления.  Из  способов  приготовления  блюд  преимущественно  должны

использоваться запекание, варение, приготовление на пару.

При  кулинарной  обработке  пищевых  продуктов  необходимо  выполнять

следующие требования:

- блюда  должны  готовиться  на  каждый  прием  пищи,  могут  храниться  на

электроплите или электромармите не более 3 часов, в палаточных лагерях – не более

одного часа;

- при  раздаче  пищи  горячие  блюда  должны  иметь  температуру  +50  С

(оптимальная), холодные напитки должны быть комнатной температуры, но не ниже

+16 С, закуски (салаты)- +14 С - +16 С;

- порядок  приготовления  блюд  должен  соответствовать  технологическим

картам блюд, обеспечивать их качество и безопасность;

- мясо, мясо птицы и кроликов, рыба должны размораживаться в дефростере;

- допускается размораживать мясо, мясо птицы и кроликов в условиях холодильника при температуре +2 – +6 °С в течение 48 часов, рыбы и рыбных продуктов всех наименований мороженых и глазированных в условиях холодильника при температуре +2–+6 °С в течение 24 часов.

-допускается размораживание мяса, мяса птицы и кроликов замороженных, рыбы и рыбных продуктов всех наименований мороженых и глазированных на воздухе в мясо- рыбном цехе в течение не более 6 часов, рыбы и рыбных продуктов (кроме рыбного филе) – в холодной воде с температурой не выше +12 °C из расчета 2 л на 1 кг рыбы с добавлением соли (7–10 г на 1 л).

- обработка  птицы  должна  проводиться  на  отдельном  производственном

столе;  допускается  обработка  птицы  на  столе,  предназначенном  для  мяса,  с

последующей дезинфекцией поверхности стола и инвентаря после завершения работы

с мясом птицы;

- овощи, фрукты, используемые для приготовления блюд в сыром виде, после

очистки  и  мытья  должны  бланшироваться,  зелень  и  ягоды  –  промываться

охлажденной  кипяченой  водой;  кочаны  капусты  перед  бланшировкой  должны

разрезаться на 2 – 4 части;

- очищенные сырые овощи допускается хранить в подсоленной воде не более

2 часов;

- овощи, предназначенные для салатов, следует варить в неочищенном виде;

- неочищенные и очищенные отварные овощи допускается хранить не более 6

часов, готовые салаты перед заправкой – не более 2 часов при температуре +2 °C – +6

°C; заправка салатов должна производиться непосредственно перед их отпуском;

- при  приготовлении  блюд  должны  использоваться  яйца  мытые

(необработанные  яйца  должны  обрабатываться  в  мясо-рыбном  цехе  путем

тщательного промывания в двух специально выделенных ваннах (емкостях) сначала в

1 %, а затем в 0,5 % растворе питьевой или кальцинированной соды при температуре

около  (+30)  С  с  последующим  ополаскиванием  проточной  водой  (заносить  в

производственные  помещения  для  готовой  продукции  и  хранить  в  них

необработанные  яйца  в  фасовочной  таре  запрещается);  яйца  необходимо  варить  в

течение 10 минут после закипания воды;

- перемешивание  нарезанных  ингредиентов  для  приготовления  холодных

закусок должно производиться инвентарем (ложками, лопатками и другими), руками

запрещается;  полуфабрикаты  из  рубленого  мяса  (птицы),  рыбы  обжариваются  в

течение 3-5 минут с двух сторон в нагретом до кипения жире, а затем доводятся до

готовности  в жарочном шкафу  при  температуре  (+250)  С  –  (+280)  °С  в течение 5-7 минут;

- жарка  полуфабрикатов  может  производиться  в  жарочном  шкафу  без

предварительного обжаривания на электроплите при температуре (+250) С – (+270) °С

в течение 20-25 минут;

- при варке биточков на пару продолжительность тепловой обработки должна

быть не менее 20 минут;

- режим  термической  обработки  блюд  с  использованием  пароконвекторного

торгово-технологического  оборудования  должен  соответствовать  технической

документации на данное оборудование;

- при  изготовлении  супов  из  вареного  мяса  или  отпуске  его  с  супом

измельченное  и  порционное  мясо  подвергается  вторичной  термической  обработке

(кипячение в бульоне, соусе или запекается в жарочном шкафу в течение 10 минут при

температуре (+220) С – (+250)°С);

- мясной  фарш,  используемый  для  начинки  пирожков,  блинчиков  и  других

мучных изделий, изготавливается из предварительно отваренного или тушеного мяса с

последующим обжариванием на противне в течение 5-7 минут;

- сосиски, вареные колбасы после порционирования очищают от полимерной

оболочки и отваривают в течение 5 минут с момента закипания воды.

В  целях профилактики  острых  кишечных инфекций  в объектах  питания  детей

запрещается:

- использование  остатков  пищи  от  предыдущего  приема,  приготовленной

накануне, одноименных блюд в течение двух дней подряд;

- использование для приготовления блюд мяса и яиц водоплавающей птицы;

- замораживание  охлажденных  мяса,  птицы,  рыбы  или  повторное  их

замораживание;  переливание  перед  раздачей  из  потребительской  тары  в  емкости

молока, кисломолочных и других напитков, соков;

- использование  сырого  и  пастеризованного  молока  в  упаковке  более  1  кг  в

натуральном  виде  без  предварительного  кипячения  (Молоко  и  кисломолочные

продукты (сметана, творог и другое) в фасовке не более 1 кг используются в питании

детей без дополнительной термической обработки).

- изготовление:

*  сырковой  массы,  творога,  простокваши-самокваса  и  других

кисломолочных продуктов;

*  блинчиков  с  сырым  мясным  фаршем,  макарон  с  мясным  фаршем

(‖по-флотски―) и рубленым яйцом;

*  студней, зельцев, мясных и рыбных заливных блюд;

*  кондитерских изделий с кремом;

*  изделий во фритюре;

*  окрошки и других холодных супов;

*  паштетов, форшмака из сельди;

*  яичницы-глазуньи;

*  холодных  напитков  и  морсов  (без  термической  обработки)  из плодовоягодного сырья, кваса.

Поступающая  в  объект  питания  пищевая  продукция  должна  сопровождаться

документами,  обеспечивающими  ее  прослеживаемость  и  подтверждающими  ее

соответствие  требованиям  технических  регламентов  Таможенного  союза,

Евразийского экономического союза.

Подтверждение  соответствия  пищевой  продукции  требованиям  технических

регламентов  Таможенного  союза,  Евразийского  экономического  союза

осуществляется  в  формах:  подтверждения  (декларирования)  соответствия  пищевой

продукции;  государственной  регистрации  специализированной  пищевой  продукции; государственной  регистрации  пищевой  продукции  нового  вида;  ветеринарно-санитарной экспертизы.

Прослеживаемость  пищевой  продукции  -  возможность  документарно  (на

бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя и последующих

собственников  находящейся  в  обращении  пищевой  продукции,  кроме  конечного

потребителя,  а  также  место  происхождения  (производства,  изготовления)  пищевой

продукции.

Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, выращенная в

учебно-производственных  объектах,  оздоровительных  организациях  может

использоваться  в  питании  обучающихся,  отдыхающих  при  наличии  результатов

лабораторных исследований указанной продукции, подтверждающих ее соответствие

гигиеническим нормативам.

Маркировка  упакованной  пищевой  продукции  должна  содержать  следующие

сведения:

- наименование пищевой продукции;

- состав пищевой продукции;

- количество пищевой продукции;

- дату изготовления пищевой продукции;

- срок годности пищевой продукции;

- условия хранения пищевой продукции;

- наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции;

- рекомендации  и  (или)  ограничения  по  использованию,  в  том  числе

приготовлению пищевой продукции;

- показатели пищевой ценности пищевой продукции;

- сведения  о  наличии  в  пищевой  продукции  компонентов,  полученных  с

применением генно-модифицированных организмов (ГМО);

- единый  знак  обращения  продукции  на  рынке  государств  –  членов

Таможенного союза.

Товаросопроводительные  документы  (их  копии),  этикетки  (ярлыки)  на  таре

производителя должны сохраняться до окончания реализации пищевых продуктов.

Пищевые продукты должны храниться в объектах питания по видам продукции

(сухие  и  консервированные,  хлеб,  мясные  и  рыбные,  молочно-жировые,

гастрономические,  овощи,  фрукты  и  ягоды)  с  соблюдением  установленных

изготовителем условий их хранения и сроков годности в условиях, обеспечивающих

предотвращение их порчи и загрязнения.

В овощехранилище перед загрузкой овощей должны быть проведены очистка и

ремонт  (при  необходимости).  Загрязненные  землей  овощи  (корнеплоды  и  огурцы

грунтовые)  должны  храниться  отдельно  от  свежих  овощей,  фруктов,  ягод  и  других пищевых продуктов.

Сырые  мясные  и  рыбные  пищевые  продукты,  включая  полуфабрикаты,

субпродукты  охлажденные  или  замороженные,  мясные  гастрономические  продукты (колбасы, сосиски, сардельки и другое) должны храниться в упаковке производителя или транспортной маркированной таре.

Яйца, в том числе обработанные, должны храниться в коробах на подтоварниках

в сухих помещениях при температуре не выше (+20) °C или холодильнике для сырых

пищевых продуктов.

Молоко и кисломолочные продукты должны храниться в таре производителя.

Сыпучие  продукты  должны  храниться  в  сухом  помещении  в  чистых  ларях  с плотно  закрывающимися  крышками  или  в  мешках,  индивидуальной  упаковке,

картонных коробках на подтоварниках либо стеллажах.

Не  допускается  совместное  хранение  доброкачественной  продукции  с

продукцией испорченной, с истекшим сроком годности, изъятой из обращения.

Продукция,  имеющая  специфический  запах,  должна  храниться  отдельно  от

пищевой продукции, воспринимающей посторонние запахи.

Хранение пищевой продукции непосредственно на полу запрещается.

При  наличии  на  объекте  питания  одной  холодильной  камеры  (холодильного

шкафа)  разрешается  совместное  хранение  продовольственного  сырья  с  пищевыми

продуктами в упакованном виде на отдельных полках или стеллажах. Готовая пищевая

продукция должна располагаться выше остальной продукции.

Хлеб должен храниться раздельно ржаной и пшеничный на специальных полках

или  в  шкафах.  Дверцы  в  шкафах  должны  иметь  отверстия  для  вентиляции.  При

ежедневной уборке мест хранения хлеба крошки необходимо сметать специальными

щетками и тщательно протирать полки 1 % раствором столового уксуса.

Скоропортящиеся пищевая продукция из вскрытой потребительской упаковки и

пищевая  продукция,  качество  и  (или)  безопасность  которой  изменяются  после

вскрытия  упаковки,  должны  быть  реализованы  в  срок  не  более  12  часов  с  момента вскрытия упаковки при соблюдении условий хранения, если иное не предусмотрено изготовителем продукции.

Скоропортящаяся  пищевая  продукция  -  пищевая  продукция,  сроки  годности

которой  не  превышают  5  дней,  требующая  специально  создаваемых  температурных режимов хранения и перевозки (транспортирования) в целях сохранения безопасности и  предотвращения  развития  в  ней  болезнетворных  микроорганизмов, микроорганизмов  порчи  и  (или)  образования  токсинов  до  уровней,  опасных  для здоровья человека.

На объектах питания запрещается обращение:

- пищевой  продукции  с  истекшими  сроками  годности,  небезопасной,  с

признаками  недоброкачественности,  а  также  не  соответствующей  установленным

требованиям;

- пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в

соответствии  с  требованиями  технических  регламентов  Таможенного  союза,

Евразийского экономического союза);

- мяса  и  субпродуктов  всех  видов  сельскохозяйственных  животных  без

ветеринарных документов;

- яиц с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также яиц из хозяйств,

неблагополучных по сальмонеллезу;

- грибов  несъедобных,  а  также  съедобных,  но  с  дефектами  либо

изготовленных (маринованных, консервированных) в домашних условиях;

- пищевой продукции с нарушением целостности потребительской упаковки и

в загрязненной таре;

- фруктов  и  овощей,  загнивших,  испорченных,  проросших,  с  нарушением

целостности кожуры;

- иной продукции, на которую установлены ограничения

Организация рационального питания детей и подростков. Требования к

проведению С-витаминизации рациона питания

Горячее  питание  детей  и  подростков  в  учреждениях  образования,

оздоровительных  организациях  должно  осуществляться  по  дневным  (суточным)

рационам  на  основе  примерных  двухнедельных  рационов,  разработанных

учреждениями  или  субъектами  общественного  питания  и  утвержденных

руководителем учреждения и субъекта общественного питания.

Примерные  двухнедельные  рационы  должны  разрабатываться  на  основании

установленных норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах

для различных возрастных групп (от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 11 лет, от 11

до 14 лет, от 14 до 17 лет) с учетом:

установленных норм питания (далее – Нормы питания) для детей в разных типах

(видах) учреждений образования, с учетом вида и профиля, режима пребывания детей

(круглосуточное, дневное) в оздоровительных организациях;

утвержденных в установленном порядке сборников технологических карт блюд

и изделий (для детей раннего и дошкольного возраста, учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, диетического питания), технологических

карт фирменных (новых) блюд; сезонности (летне-осенний, зимне-весенний периоды);

рационального  распределения  общей  калорийности  суточного  рациона  по

приемам пищи: завтрак – 20 - 25 %, обед – 30 - 35 %, полдник – 10 - 15 %, ужин – 20 - 25 %, второй ужин – 8 - 10 %.

Количество  приемов  пищи,  включая  дополнительные  к  основным  приемам

(второй  завтрак  и  (или)  полдник,  второй  ужин),  должно  быть  не  менее  3  –  в оздоровительных организациях для детей с дневным пребыванием детей, не менее 5 – в организациях для детей с круглосуточным пребыванием детей.

В  оздоровительных  организациях  с  дневным  пребыванием  детей  (3-  разовое

питание): на завтрак должно приходиться 20 – 25 % от общей калорийности суточного рациона,  на  обед  -  30  –  35  %,  на  полдник  -  10  –  15  %  (в  сумме  -  не  менее  65  % калорийности суточного рациона).

В учреждениях с круглосуточным пребыванием не позднее чем за один час до

сна  дети  должны  получать  кисломолочный  напиток  с  мучным  кондитерским

изделием.

В  учреждениях  дошкольного  образования  при  3-разовом  питании  (9  –  10,5-

часовой  режим  пребывания)  полдник  должен  составлять  20  –  25  %  от  суточной

физиологической потребности ребенка в энергии.

В учреждениях общего среднего, специального образования детям, которые не

находятся  в  группе  продленного  дня,  должен  предоставляться  второй  горячий  33

завтрак  или  обед.  При  этом  калорийность  второго  горячего  завтрака  должна

составлять не менее 20 – 25 % от суточной физиологической потребности ребенка в

энергии.  Калорийность  дневного  (суточного)  рациона  при  3  –  5-разовом  питании

должна обеспечиваться за счет белков – на 10 – 15 %, жиров – на 30 – 32 %, углеводов

– на 55 – 60 %.

Интервалы  между  основными  приемами  пищи  (завтрак,  обед,  ужин)  должны составлять  не  менее  3,5  часа  и  не  более  4  часов.  Количество  приемов  пищи  в учреждении для детей, в том числе дополнительные (второй завтрак и (или) полдник, второй ужин) к основным приемам, должно быть при пребывании от 3,5 до 6 часов – не менее одного (второй завтрак, либо обед, либо полдник, либо ужин), от 6 до 8 часов –  не  менее  двух,  от  8  до  10,5  часа  –  не  менее  трех,  от  10,5  до  24  часов  –  не  менее четырех,  а  в  учреждениях с оздоровительной и  лечебной деятельностью  –  не  менее пяти.

В  период  неисправности  электрического  торгово-технологического

оборудования,  недопоставок  пищевых  продуктов  или  по  другим  обоснованным

причинам  производится  замена  блюд,  равнозначных  по  пищевой  и  энергетической ценности.

В пути следования на транспорте или во время походов и экскурсий для детей

учреждений образования, оздоровительных организаций должны быть организованы

питание и питьевой режим с использованием упакованной питьевой воды. Во время

походов в оздоровительных организациях используется сухой паек.

Мясные и рыбные консервы должны использоваться только для приготовления

горячей пищи.

Для  детей,  находящихся  на  диетическом  (лечебном  и  профилактическом)

питании,  дневной  (суточный)  рацион  подлежит  коррекции  в  соответствии  с

рекомендациями  врача-педиатра  участкового  (врача  общей  практики)  на  основании нормативных  документов  по  диетическому  (лечебному  и  профилактическому) питанию.

Для  детей,  получающих  данное  питание,  допускаются  отклонения  от

установленных  норм  питания  по  отдельным  пищевым  продуктам  с  учетом

необходимости их замены.

В случае необходимости должны разрабатываться отдельные от общих рационы

диетического  (лечебного  и  профилактического)  питания  (для  больных  целиакией,

фенилкетонурией,  сахарным  диабетом  и  других).  В  примерных  двухнедельных

рационах  детей,  получающих  2  –  5-разовое  питание,  молоко  и  кисломолочные

напитки, масло растительное и масло из коровьего молока, сахар, мясо (птица), хлеб,

крупа,  овощи,  свежие  фрукты  или  соки  (нектары)  должны  предусматриваться

ежедневно, другие пищевые продукты (рыба, яйца, сыр, творог, сметана) – два – три

раза в неделю.

Для  категории  детей,  для  которых  установлены  нормы  питания,  должен  быть организован ежедневный учет расхода пищевых продуктов.

Каждые  10  дней  и  по  окончании  месяца  в  учреждении  образования,

оздоровительной организации должен проводиться анализ выполнения Норм питания.

В учреждениях с круглосуточным пребыванием детей по окончании месяца, в

оздоровительных организациях с  круглосуточным  пребыванием детей  по окончании

смены  должна  проводиться  оценка  пищевой  и  энергетической  ценности  рационов

питания  детей.  Допускаются  отклонения  +/–10  процентов  от  установленных  норм

питания  в  учреждениях  образования  в  течение  недели,  месяца,  в  оздоровительных организациях  в  течение  недели,  смены  при  условии  выполнения  по  итогам  месяца (смены)  норм  физиологических  потребностей  ребенка  в  энергии  и  пищевых веществах.

В  питании  детей  должны  использоваться:  диетические  яйца,  нежирное  мясо

(свинина мясная, говядина первой категории или телятина); цыплята-бройлеры, куры

или индейка потрошеные первого сорта (категории), субпродукты первой категории;

колбасы  и  сосиски  вареные  с  маркировкой  для  детей  дошкольного  и  школьного

возраста или высшего сорта (не более одного раза в неделю в учреждениях для детей с

дневным  пребыванием  детей,  двух  раз  в  неделю  –  с  круглосуточным  пребыванием детей);  из  жиров  –  масло  из  коровьего  молока  и  масло  растительное;  богатые пектином  кондитерские  изделия  (зефир,  мармелад,  джем);  йодированная  соль; преимущественно охлажденные, а не замороженные мясные полуфабрикаты.

В питании детей не должны использоваться пищевые продукты, не отвечающие

принципам детской диететики:

- консервы  (маринованные,  консервированные)  негерметичные,  с  бомбажем,

изготовленные в домашних условиях;

- закусочные  консервы  овощные  (из  обжаренных  корнеплодов,  в  том  числе

фаршированных);

- закусочные  консервы  рыбные,  изготовленные  из  рыбы,  предварительно

обработанной  подсушкой,  жарением  или  копчением  (консервы  рыбные  в  томатном соусе, маринаде или желе, консервы-паштеты, рыбо-растительные консервы, шпроты и другое);

- свиное сало;

- маргарин и другие гидрогенизированные масла и жиры;

- костные бульоны, за исключением куриного; субпродукты, кроме говяжьего

и свиного языка, сердца, печени;

- паштеты мясные;

- сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы;

- острые  соусы,  кетчупы,  маринованные  овощи  с  использованием  столового

уксуса;

- пищевые  продукты  с  острым  вкусом  (горчица,  хрен,  перец  красный  и

черный, уксус);

- острые сухарики;

- чипсы (как изделия, изготовленные во фритюре);

- сухие  пищевые  концентраты  супов  и  гарниров  быстрого  приготовления.

кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические, напитки;

- газированные  напитки;  карамель,  в  том  числе  леденцовая;  жевательная

резинка;

- грибы.

При  производстве  (изготовлении)  пищевой  продукции  для  детского  питания

запрещено использование бензойной, сорбиновой кислот и их солей.

В учреждениях для детей допускается организовывать буфеты, кафе и кафетерии

в качестве дополнительного к горячему питания с реализацией (в целях профилактики

макро-  и  микронутриентной  недостаточности  среди  детей)  следующих  пищевых

продуктов и блюд:

- свежие  фрукты  и  овощи,  салаты  из  свежих  и  вареных  овощей,  из

морепродуктов;

- изделия  творожные  (сырки,  пудинги),  молоко  и  кисломолочные  напитки

стерилизованные  или  пастеризованные  (в  том  числе  обогащенные  макро-  и

микронутриентами, живыми бактериальными культурами), сыры сычужные твердые и

(или) плавленые в промышленной (порционной) упаковке;

- соки  и  нектары  плодовые  (фруктовые)  преимущественно  в  промышленной

(порционной) упаковке, напитки собственного изготовления (из клюквы, шиповника,

других  ягод  и  фруктов),  сладкие  блюда  (желе  и  другие)  промышленного  и

собственного производства;

- орехи (кроме сырого арахиса), сухофрукты и их смеси, зерновые хлебцы (в

том числе обогащенные макро- и микронутриентами) в промышленной упаковке;

- холодные  блюда  из  мяса  и  мясных  продуктов,  рыбы и  рыбных продуктов,

бутерброды  с  использованием  готовых  пищевых  продуктов  (мясные,  колбасные  и

другие);

- мучные  изделия  и  сладости  (мармелад,  зефир,  шоколад  и  другое)  в

промышленной (порционной) упаковке не более 10 наименований.

В  буфетах  учреждений  для  детей:  отдельные  мучные  изделия  (пицца,  или

смаженка, или сосиска в тесте, или другое мучное изделие с использованием мясного

(колбасного)  фарша)  допускается  реализовывать  не  чаще  двух  раз  в  неделю;

реализуемые пищевые продукты должны быть преимущественно с маркировкой для

питания  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  или  отвечать  требованиям  к

данным пищевым продуктам; должны быть созданы условия для подогрева блюд.

Для организации питьевого режима детей должна использоваться упакованная

питьевая вода или из централизованной водопроводной системы после ее доочистки

через  локальные  фильтры  промышленного  производства  либо  кипяченая  вода.

Кипяченая вода должна храниться в закрытых емкостях с водоразборным краном (или

в кувшинах) в течение не более 4 часов.

Требования к проведению С-витаминизации рациона питания.

С-витаминизация рационов питания проводится путем ежедневной однократной

витаминизации  первых  или  третьих  блюд  или  молока.  Предварительно

витаминизировать в первую половину дня третьи блюда.

С-витаминизация  рационов  питания  проводится  на  пищеблоке  медицинской

сестрой-диетологом, медицинской сестрой или уполномоченным лицом, назначенным

соответствующим приказом руководителя учреждения (организации).

С-витаминизация готовых блюд проводится непосредственно перед их раздачей.

Время между проведением С-витаминизации и приемом пищи должно быть не более 1

часа. Подогрев витаминизированных блюд не допускается.

Способ  С-витаминизации  первых  и  третьих  блюд  таблетки  (порошок)

аскорбиновой кислоты, рассчитанные по числу порций, помещают в чистую посуду

(не  металлическую),  в  которую  предварительно  налито  небольшое  количество  (100-200  мл)  жидкой  части  блюда,  и  растворяют  при  помешивании  ложкой,  после  чего выливают  в  общую  массу  блюда,  перемешивая  половником;  посуду  ополаскивают жидкой частью витаминизированного блюда, которую также выливают в общую массу блюда.

При  С-витаминизации  киселей  аскорбиновую  кислоту  вводят  в  жидкость,  в

которой размешивают картофельный крахмал.

При  С-витаминизации  молока  аскорбиновую  кислоту  добавляют

непосредственно  после  закипания  молока  из  расчета  не  более  175  мг  аскорбиновой кислоты на 1 л. молока.

Медицинская  сестра-диетолог  (медицинская  сестра,  уполномоченное  лицо)

ежедневно  вносит  сведения  о  проводимой  С-витаминизации  в  соответствующую

докуметацию (бракеражный журнал, меню-раскладку или журнал С-витаминизации),

где указывает наименование витаминизированного блюда, число витаминизированных порций,  количесвто  аскробиновой  кислоты  (в  миллиграммах),  введенной  в  общую массу  блюда.  При  применении  таблеток  указывается  количество  таблеток, используемых для витаминизации, содержание аскорбиновой кислоты в таблетке.

Аскорбиновую кислоту (таблетки или порошок), следует хранить в защищенном

от  света  сухом,  прохладном  месте,  в  плотно  закрытой  таре.  Ответственность  за

хранение  аскорбиновой  кислоты  несет  медицинская  сестра-диетолог  (медицинская

сестра, уполномоченное лицо).

При  использовании  витаминизированных  продуктов  или  проведении

профилактической  поливитаминизации  препаратами,  содержащими  в  суточной  дозе витамин  с  на  уровне  более  80%нормы  физиологической  потребности  организма,  С-витаминизация  рационов  питания  может  не  проводится.  Допускается  заменять проведение  С-витаминизации  рационов  питания  выдачей  витамина  С  в

таблетированной или другой лекарственной форме в соответствующей дозировке.

Организация производственного контроля. Принципы ХАССП

Производственный контроль включает:

- реализацию мероприятий, предусмотренных в программе производственного

контроля;

- осуществлению  (организацию)  лабораторных  (технологических)

обследований,  исследований,  испытаний,  измерений  и  лабораторного  контроля

объектов производственного контроля;

- организацию  и  проведение  обязательных  медицинских  осмотров,

профилактических прививок, профессиональной подготовки, аттестации, мероприятий

по гигиеническому обучению и воспитанию работающих;

- контроль  за  наличием  документов,  подтверждающих  безопасность

продовольственного  сырья  и  (или)  пищевых  продуктов,  компонентов,  материалов  и изделий,  контактирующих  с  продовольственным  сырьем  и  (или)  пищевыми

продуктами,  технологий  производства,  хранения,  транспортировки,  реализации,  в

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

- своевременное  информирование  в  установленном  законодательством

Республики Беларусь порядке местных исполнительных и распорядительных органов,

органов  и  учреждений,  осуществляющих  государственный  санитарный  надзор,

населения  Республики  Беларусь,  об  аварийных  ситуациях,  нарушениях

технологических  процессов  и  (или)  иных  обстоятельствах,  создающих  угрозу

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Программа  производственного  контроля  –  документ,  содержащий  перечень

санитарно-эпидемиологически  значимых  факторов и показателей, приоритетных для

соответствующего  субъекта  производственного  контроля  и  вырабатываемых  им

продовольственного  сырья  и  (или)  пищевых  продуктов,  определяющий конкретные

меры  по  осуществлению  производственного  контроля  в  каждой  критической

контрольной  точке,  а  также  перечень  мероприятий,  обеспечивающих  соблюдение

санитарных  норм  и  правил,  гигиенических  нормативов,  выполнение  санитарно-

противоэпидемических  мероприятий  в  процессе  обращения  продовольственного

сырья  и  (или)  пищевых  продуктов,  включающий  сроки  и  (или)  периодичность  их проведения.

Объекты производственного контроля – производственные, вспомогательные и

бытовые помещения, здания, сооружения, санитарнозащитные зоны, зоны санитарной

охраны,  атмосферный  воздух  и  другие  факторы  среды  обитания,  система

водоснабжения,  транспорт,  технологические  процессы  и  оборудование,

продовольственное  сырье  и  (или)  пищевые  продукты,  компоненты,  материалы  и

изделия,  контактирующие  с  продовольственным  сырьем  и  (или)  пищевыми

продуктами, условия обращения продукции, рабочие места, условия труда и состояние

здоровья  работающих,  имеющих  контакт  с  продовольственным  сырьем  и  (или)

пищевыми продуктами в процессе их обращения.

Учреждением, оздоровительной организацией и (или) субъектом общественного

питания  должна  быть  разработана  программа  производственного,  в  том  числе

лабораторного,  контроля  за  безопасностью  и  качеством  питания,  соответствием

пищевой и энергетической ценности приготавливаемых блюд и кулинарных изделий

(далее – блюда) рецептурам, меню-раскладкам, а также за безопасностью питания на

основании оценки рисков или идентификации опасностей.

Кратность  и  перечень  исследуемых  показателей  блюд  определяются  в

соответствии  с  требованиями  технических  нормативных  правовых  актов  и  на

основании оценки рисков или идентификации опасностей.

Показатели  пищевой  и  энергетической  ценности  приготавливаемых  блюд

должны соответствовать рецептурам блюд, меню-раскладкам. В случае установления

несоответствия  блюда  по  исследуемым  показателям  должны  быть  проведены

корректирующие мероприятия с организацией повторного проведения лабораторных

исследований.

Выдача  готовых  блюд  в  объектах  питания  должна  проводиться  после

проведения органолептической оценки качества блюд членами бракеражной комиссии

с соответствующей записью в журнале по контролю за качеством пищи (бракеражном

журнале).

При  выявлении  нарушений  в  части  соответствия  требований  к  кулинарной

обработке  и  (или)  качеству  блюда  такое  блюдо  к  выдаче  не  допускается,  о  чем

производится соответствующая запись в бракеражном журнале.

При  осуществлении  процессов  производства  (изготовления)  пищевой

продукции,  связанных  с  требованиями  безопасности  такой  продукции,  изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП  (в  английской  транскрипции  НАССР  –  Hazard  Analysis  and  Critical  Control Points).

Система НАССР включает 7 этапов (принципов):

1. Проведение анализа опасных факторов.

2. Определение критических контрольных точек (ККТ).

3. Установление критических пределов.

4. Установление системы мониторинга ККТ.

5.  Установление  корректирующих  действий  в  случае  выхода  ККТ  из-под

контроля.

6. Установление процедуры проверки (верификации) системы НАССР.

7. Установление процедур ведения документации.

Критическая  контрольная  точка  -  шаг,  на  котором  может  быть  применен

контроль  и  является  существенным  для  предотвращения  и  удаления  опасности  или снижения ее до приемлемого уровня.